Nuova Prova in itinere D: Acquisizione, CFA e Interpolazione del Colore

a) Acquisizione e Bayer Pattern.

Descrivere come i sensori 2D array (come i CCD) acquisiscono la luce e la trasformano in impulso elettrico nelle macchine fotografiche digitali. Spiegare il ruolo e la composizione del Bayer Pattern come Color Filter Array (CFA). Specificare il rapporto R:G:B del Bayer Pattern e motivare il perché privilegi il canale verde.

b) Color Interpolation (Demosaicking) e Replication.

Definire cosa si intende per Color Interpolation e perché tale processo è necessario per ottenere un'immagine a colori da una matrice di dati grezzi (formato "raw"). Spiegare perché l'algoritmo di Color Interpolation è anche chiamato algoritmo di demosaicking. Descrivere il metodo di interpolazione a Replication (o Nearest-neighbor interpolation).

c) Confronto di Interpolazioni per Immagini.

Nel contesto dello zooming, confrontare l'interpolazione Bilineare e quella Bicubica in termini di complessità (numero di pixel utilizzati per la stima) e di risultato sulla qualità dell'immagine. Indicare quale delle due tecniche è generalmente lo standard nei programmi commerciali di editing.

--------------------------------------------------------------------------------

Nuova Prova in itinere E: Modello Lente Sottile e Ottica

a) Pinhole Model e Point Spread Function (PSF).

Spiegare il modello teorico del Pinhole (foro con spillo) utilizzato per comprendere la formazione dell'immagine nell'occhio. Descrivere cosa succede quando un punto luminoso attraversa un pinhole reale invece di uno ideale. Definire la Point Spread Function (PSF) e spiegare brevemente cosa implica il Principio di sovrapposizione in questo contesto.

b) Equazione della Lente Sottile.

Scrivere l'equazione che lega la distanza dell’oggetto (u), la distanza dell’immagine (v) e la lunghezza focale (f) per una lente sottile. Spiegare in che modo questa equazione si applica alla messa a fuoco in una macchina fotografica (movimento del piano dei sensori) e in che modo si applica all'occhio umano (cristallino).

c) Calcolo della Magnificazione.

La magnificazione m è data dal rapporto v/u. Un ingegnere sta progettando un sistema ottico in cui un oggetto è posto a una distanza u=5 cm e l'immagine è formata a v=10 cm.

1. Calcolare il fattore di magnificazione m.

2. Utilizzando l'equazione della lente sottile, determinare la lunghezza focale f del sistema.

3. Se lo stesso sistema ottico (con la stessa f) viene usato per focalizzare un nuovo oggetto a una distanza u′=50 cm, a quale distanza v′ si formerà l'immagine? (Suggerimento: 1/u+1/v=1/f).

--------------------------------------------------------------------------------

Nuova Prova in itinere F: Rappresentazioni Visive e Modelli di Colore

a) Immagini, Percezione e Illusioni Ottiche.

Citando le fonti, spiegare il ruolo culturale delle immagini e perché la comunicazione visuale è considerata la forma più immediata ed efficace di comunicazione. Descrivere due fenomeni percettivi, le Bande di Mach e il Contrasto Simultaneo, e spiegare cosa dimostrano tali fenomeni riguardo alla luminosità percepita rispetto all'intensità emessa.

b) Modello HSV/HSI.

Descrivere il modello di colore HSV (Hue, Saturation, Value). Spiegare cosa rappresenta ciascuna delle tre componenti (H, S, V) e specificare il principale vantaggio percepito (PRO) e lo svantaggio (CONTRO) di questo modello rispetto a modelli basati sull'hardware come RGB.

c) Sintesi Additiva (RGB) vs. Sottrattiva (CMY).

Descrivere la Sintesi Additiva (RGB) e la Sintesi Sottrattiva (CMY). Spiegare come si ottiene il bianco e il nero in ciascuno dei due modelli (partendo dai tre colori primari) e in quali contesti di applicazione vengono utilizzati rispettivamente (es. schermi vs. stampa). Spiegare perché nel modello CMYK viene spesso utilizzato un quarto inchiostro (K).